گزارش پروژه پایانی: قفل دیجیتال چندحالته

درس: آزمایشگاه ریزپردازنده | گروه: ۷ | نیمسال دوم ۱۴۰۴
اعضای گروه: حسینی – حسینی دهمیری
بسته شخصی‌سازی: A – «سطح دسترسی دوگانه و منوی تنظیمات مدیریتی»

۱. معرفی پروژه

هدف این پروژه، طراحی و شبیه‌سازی یک قفل دیجیتال چندحالته در محیط شبیه‌ساز Proteus با استفاده از میکروکنترلر AVR (ATmega32) است. سیستم از صفحه‌کلید ماتریسی ۴×۴ برای دریافت رمز عبور، از نمایشگر LCD 16x2 برای نمایش وضعیت سیستم، و از زمانسنج داخلی میکروکنترلر برای مدیریت تمام تأخیرها استفاده می‌کند.

ویژگی اصلی این پروژه پیاده‌سازی دو سطح دسترسی مجزا (کاربر و مدیر) و یک منوی تنظیمات مدیریتی کامل است که به مدیر سیستم اجازه می‌دهد پارامترهای امنیتی قفل را به‌صورت پویا تغییر دهد.

۲. سخت‌افزار و اتصالات

۲.۱ قطعات استفاده‌شده

| قطعه | مدل | تعداد |
| --- | --- | --- |
| میکروکنترلر | ATmega32 | ۱ |
| نمایشگر LCD | LM016L (16x2) | ۱ |
| صفحه‌کلید ماتریسی | KEYPAD-SMALLCALC (4×4) | ۱ |
| LED نشانگر | LED-GREEN | ۱ |
| مقاومت | 330Ω | ۱ |

۲.۲ نگاشت پایه‌ها

| پورت میکرو | قطعه | توضیح |
| --- | --- | --- |
| PC0 | RS نمایشگر | انتخاب فرمان/داده |
| PC1 | EN نمایشگر | پالس فعال‌سازی |
| PC2 تا PC5 | D4 تا D7 نمایشگر | خطوط داده ۴ بیتی |
| PA0 تا PA3 | سطرهای کیپد | خروجی اسکن |
| PA4 تا PA7 | ستون‌های کیپد | ورودی با Pull-up |
| PB0 | LED نشانگر | خروجی باز شدن قفل |

۲.۳ دلایل انتخاب حالت ۴ بیتی برای LCD

در اتصال LCD به میکروکنترلر از حالت ۴ بیتی استفاده شده است. این انتخاب به دلایل زیر صورت گرفته:

- صرفه‌جویی در پایه‌ها: به جای ۱۱ پایه (در حالت ۸ بیتی) تنها ۶ پایه اشغال می‌شود.

- کافی بودن سرعت: سرعت انتقال ۴ بیتی برای نمایش متن کاملاً کافی است.

- پایه RW زمین شده: چون فقط عملیات نوشتن روی LCD انجام می‌شود، پایه RW به GND متصل است.

۳. توضیح قابلیت‌های پایه

۳.۱ دریافت رمز از صفحه‌کلید

سیستم رمز ورودی را رقم‌به‌رقم از صفحه‌کلید دریافت می‌کند. در حین تایپ، هر رقم به‌صورت * روی نمایشگر نشان داده می‌شود تا رمز از دید افراد مجاور پنهان بماند. کاربر پس از وارد کردن رمز، با کلید = (که در کد به‌عنوان # نگاشت شده) عملیات را تأیید می‌کند.

۳.۲ مقایسه رمز و نمایش نتیجه

پس از دریافت ورودی، تابع lock_verify_password() رمز وارد‌شده را با رمز ذخیره‌شده در حافظه مقایسه می‌کند. نمایشگر یکی از چهار پیام زیر را نشان می‌دهد:

| وضعیت | پیام نمایشگر | عملکرد سیستم |
| --- | --- | --- |
| رمز کاربر صحیح | Access Granted / Door Opened | LED به مدت ۳ ثانیه روشن می‌شود |
| رمز مدیر صحیح | Admin Verified! | ورود به منوی تنظیمات |
| رمز اشتباه | Wrong Password! | افزایش شمارنده خطا |
| سیستم قفل | SYSTEM LOCKED! | شمارش معکوس و مسدود شدن |

۳.۳ پشتیبانی از تعداد تلاش محدود

پس از هر بار ورود رمز اشتباه، تابع lock_register_failure() شمارنده خطا را یک واحد افزایش می‌دهد. هنگامی که تعداد خطاها به حد مجاز (پیش‌فرض ۳ بار) برسد، تابع system_lockdown() فراخوانی می‌شود. در این تابع، سیستم به مدت ۱۵ ثانیه قفل می‌شود و یک شمارش معکوس لحظه‌به‌لحظه روی نمایشگر نشان داده می‌شود. تمام این زمان‌بندی‌ها با استفاده از تابع millis() که مبتنی بر Timer0 است انجام می‌شود و هیچ تأخیر نرم‌افزاری (delay_ms) به کار نرفته است.

۳.۴ امکان پاک کردن ورودی (Clear)

در هر زمانی که کاربر در حال وارد کردن رمز است، با فشردن کلید ON/C (که در کد به‌عنوان C نگاشت شده) می‌تواند تمام ارقام وارد‌شده را پاک کند و از ابتدا شروع کند.

۳.۵ پیاده‌سازی تأخیرها با زمانسنج

طبق قوانین پروژه، استفاده از تابع delay_ms() برای تأخیر ممنوع بود. در این پروژه، Timer0 میکروکنترلر در حالت CTC (Clear Timer on Compare) با Prescaler برابر ۶۴ تنظیم شده است. با توجه به کلاک ۸ مگاهرتزی و مقدار OCR0 = 124، هر ۱ میلی‌ثانیه یک وقفه تولید می‌شود که شمارنده سراسری g_millis را افزایش می‌دهد. تمام تأخیرهای سیستم از این شمارنده استفاده می‌کنند:

f_interrupt = f_cpu / (prescaler × (OCR0 + 1))
f_interrupt = 8,000,000 / (64 × 125) = 1000 Hz → هر 1ms یک وقفه

۴. توضیح قابلیت‌های شخصی‌سازی گروه (بسته A)

۴.۱ سطح دسترسی دوگانه

سیستم دو نوع کاربر مجزا با سطح دسترسی متفاوت دارد:

کاربر عادی (User):

- با فشردن کلید / وارد این حالت می‌شود.

- تنها می‌تواند رمز خود را برای باز کردن قفل وارد کند.

- هیچ دسترسی به تنظیمات سیستم ندارد.

مدیر (Admin):

- با فشردن کلید * وارد این حالت می‌شود.

- پس از تأیید رمز مدیر، به منوی تنظیمات مدیریتی دسترسی پیدا می‌کند.

- می‌تواند رمز کاربر، رمز خود، تعداد تلاش‌های مجاز و طول رمز را تغییر دهد.

دو رمز کاملاً مجزا در حافظه ذخیره می‌شوند:

- رمز پیش‌فرض کاربر: 1234

- رمز پیش‌فرض مدیر: 9999

۴.۲ منوی تنظیمات مدیریتی

پس از ورود موفق مدیر، منوی زیر روی نمایشگر ظاهر می‌شود:

1:UsrPsw 2:AdmPs
3:Tries  4:Len

گزینه ۱ – تغییر رمز کاربر:
مدیر می‌تواند رمز عبور کاربر عادی را تغییر دهد. سیستم رمز جدید را با طول تعریف‌شده فعلی می‌پذیرد.

گزینه ۲ – تغییر رمز مدیر:
مدیر می‌تواند رمز عبور خود را به‌روزرسانی کند.

گزینه ۳ – تعیین تعداد تلاش‌های مجاز (Tries):
مدیر می‌تواند حد مجاز تلاش‌های ناموفق را بین ۱ تا ۹ تنظیم کند. تغییر این مقدار بلافاصله اعمال می‌شود.

گزینه ۴ – تعیین طول رمز (Length):
مدیر می‌تواند طول رمز عبور را بین ۴ تا ۸ رقم تنظیم کند. پس از تغییر طول، سیستم از مدیر می‌خواهد که رمزهای کاربر و مدیر را با طول جدید مجدداً تنظیم کند تا ناسازگاری پیش نیاید.

۵. ساختار نرم‌افزار (معماری ماژولار)

پروژه به سه لایه مجزا تقسیم‌بندی شده است:

۵.۱ لایه درایور سخت‌افزار (HAL)

| فایل | وظیفه |
| --- | --- |
| hal_timer.c / .h | مدیریت Timer0 و تولید تیک ۱ میلی‌ثانیه‌ای |
| hal_lcd.c / .h | ارتباط با LCD در حالت ۴ بیتی |
| hal_keypad.c / .h | اسکن کیپد ماتریسی با Debounce |

۵.۲ لایه منطق برنامه (Application Logic)

| فایل | وظیفه |
| --- | --- |
| app_lock.c / .h | ذخیره رمزها، بررسی هویت، مدیریت خطاها، کنترل LED |

۵.۳ لایه رابط کاربری (UI)

| فایل | وظیفه |
| --- | --- |
| main.c | منوها، دریافت ورودی از کاربر، نمایش پیام‌ها |

این معماری سه‌لایه مزایای زیر را دارد:

- قابلیت انتقال: هر ماژول می‌تواند مستقل در پروژه‌های دیگر استفاده شود.

- خوانایی: هر فایل تنها یک مسئولیت دارد.

- قابلیت آزمایش: می‌توان هر لایه را جداگانه بررسی کرد.

۶. الگوریتم و فلوچارت

۶.۱ فلوچارت اصلی برنامه

[شروع]
    ↓
[مقداردهی اولیه: Timer, LCD, Keypad, Lock]
    ↓
[نمایش پیام خوش‌آمدگویی]
    ↓
[نمایش منوی اصلی: / برای User، * برای Admin]
    ↓
┌───────────────────────────────────────────┐
│              کلید فشرده شد               │
├──────────────┬────────────────────────────┤
│   کلید = /   │         کلید = *           │
│  حالت User   │       حالت Admin           │
↓              ↓
[گرفتن رمز]   [گرفتن رمز مدیر]
    ↓                  ↓
[بررسی رمز]    [بررسی رمز مدیر]
    ↓                  ↓
[صحیح؟]          [صحیح؟]
 Yes → LED روشن    Yes → منوی تنظیمات
 No → خطا++        No → خطا++
    ↓
[خطا >= حد مجاز؟]
   Yes → قفل ۱۵ ثانیه
   No → بازگشت به منو

۶.۲ الگوریتم اسکن کیپد

کیپد ماتریسی ۴×۴ با روش اسکن سطری کار می‌کند:

- یک سطر را به صفر و بقیه را به یک تنظیم کن.

- ستون‌ها را بخوان. اگر ستونی صفر بود، کلید تقاطع آن سطر و ستون فشرده شده است.

- این فرایند برای ۴ سطر تکرار می‌شود.

- بعد از تشخیص، ۲۰ میلی‌ثانیه صبر می‌کنیم (Debounce) تا از ثبت چندگانه یک کلید جلوگیری شود.

۶.۳ الگوریتم Timer زمانسنج

// وقفه هر 1ms اجرا می‌شود
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void) {
    g_millis++;   // شمارش میلی‌ثانیه‌ها
}

// محاسبه تأخیر بدون توقف برنامه
void wait_ms(unsigned int ms) {
    unsigned long start = millis();
    while((millis() - start) < ms);
}

این روش در مقایسه با delay_ms() مزیت مهمی دارد: وقفه‌های سیستم (مثل وقفه Timer) در حین انتظار همچنان اجرا می‌شوند و برنامه «فریز» نمی‌شود.

۷. نکات خاص پیاده‌سازی و محدودیت‌ها

۷.۱ نکات پیاده‌سازی

- مدیریت وضعیت در بک‌گراند: تابع lock_update_task() در هر سیکل حلقه اصلی فراخوانی می‌شود تا LED به موقع خاموش شود حتی در زمان منتظر ماندن برای ورودی کاربر.

- ذخیره رمز در RAM: در این پیاده‌سازی، رمزها در حافظه SRAM ذخیره می‌شوند و پس از قطع برق پاک می‌شوند. برای پایداری می‌توان از حافظه EEPROM داخلی ATmega32 استفاده کرد.

- عدم استفاده از delay_ms: طبق قوانین پروژه، هیچ‌جای کد از تابع delay_ms() برای تأخیر استفاده نشده و تمام تأخیرها از طریق wait_ms() که مبتنی بر Timer0 است انجام می‌شوند.

- ماژولار بودن: هر قابلیت با فایل‌های .c و .h مجزا پیاده‌سازی شده است تا قابلیت انتقال به پروژه‌های دیگر را داشته باشد.

- Debounce کیپد: برای جلوگیری از ثبت چندباره یک کلید، هر بار پس از تشخیص فشردن، سیستم ۲۰ میلی‌ثانیه صبر می‌کند و سپس منتظر رها شدن کلید می‌ماند.

۷.۲ محدودیت‌ها

- فرار بودن رمزها: چون رمزها در RAM ذخیره می‌شوند، با قطع برق به حالت پیش‌فرض برمی‌گردند. راه‌حل: استفاده از EEPROM داخلی ATmega32.

- طول ثابت در هر جلسه: طول رمز در طول اجرا قابل تغییر است، اما بعد از تغییر، باید هر دو رمز (کاربر و مدیر) با طول جدید تنظیم شوند تا سیستم درست کار کند.

- فقط یک کاربر عادی: در این نسخه فقط یک رمز کاربری وجود دارد. برای محیط‌های واقعی‌تر می‌توان چند کاربر با رمزهای مجزا تعریف کرد.

۸. تصاویر شبیه‌سازی Proteus

در شبیه‌ساز Proteus، رفتار کامل سیستم در سناریوهای زیر آزمایش شد:

سناریو ۱ – ورود موفق کاربر:
پس از وارد کردن رمز صحیح 1234، پیام Access Granted / Door Opened نمایش داده شد و LED به مدت ۳ ثانیه روشن ماند.

سناریو ۲ – دکمه Clear:
در حین وارد کردن رمز، با فشردن ON/C، تمام ارقام پاک شدند و سیستم آماده دریافت رمز جدید شد.

سناریو ۳ – ورود مدیر و منوی تنظیمات:
پس از وارد کردن رمز مدیر 9999، منوی مدیریتی ظاهر شد. رمز کاربر با موفقیت به 4321 تغییر داده شد.

سناریو ۴ – قفل شدن سیستم:
پس از ۳ بار ورود رمز اشتباه، پیام SYSTEM LOCKED! نمایش داده شد و شمارش معکوس ۱۵ ثانیه‌ای شروع شد. در این مدت کیپد هیچ واکنشی نشان نداد.

سناریو ۵ – تغییر تعداد تلاش:
از طریق منوی مدیر، تعداد تلاش‌های مجاز از ۳ به ۵ تغییر داده شد و سیستم بلافاصله از عدد جدید استفاده کرد.

۹. نتیجه‌گیری

در این پروژه، یک سیستم قفل دیجیتال چندحالته با میکروکنترلر ATmega32 در محیط Proteus طراحی و پیاده‌سازی شد. تمام قابلیت‌های پایه شامل دریافت رمز، مقایسه، محدود کردن تلاش، نمایش پیام‌های مختلف، Clear ورودی، و زمانبندی با Timer پیاده‌سازی شد.

قابلیت‌های شخصی‌سازی بسته A (سطح دسترسی دوگانه و منوی مدیریتی) نیز به‌طور کامل پیاده‌سازی شدند: مدیر می‌تواند رمز کاربر، رمز خود، تعداد تلاش‌های مجاز و طول رمز را از طریق منو تغییر دهد.

معماری ماژولار انتخاب‌شده، خوانایی و قابلیت نگهداری کد را بالا برده و انتقال هر ماژول به پروژه‌های دیگر را ممکن می‌سازد.